ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Порядок поиска неисправностей контроллера КДУ3.3.

# Коды ошибок пульта диагностики

| Код ошибки | Причина |
| --- | --- |
| 88 YY | Повреждение информации о перекрестке в микросхеме Flash – памяти |
| 99 YY | Отказ сторожевого таймера |
| AA YY* | Короткое замыкание |
| BB XX* | Конфликт зеленых |
| BD XX* | Отказ датчика зеленых |
| CC XX* | Перегорание красных |
| CD XX* | Отказ датчика красных |
| DD YY | Сбой связи каскадируемых контроллеров. |
| EE YY | Сбой по питанию |

XX – Номер направления.

YY – Номер контроллера в случае каскадированиия.

* - указанные коды сохраняются контроллером до вмешательства оператора.

Вышеуказанные коды ошибок формируются при исправном микроконтроллере D5.

Осциллограммы, приведенные ниже, получены на осциллографе С1-79.

Проверку исправности микроконтроллера D5 целесообразно начать с проверки напряжения питания на выводе 40 относительно вывода 20 – микросхема сохраняет работоспособность в диапазоне 4…6 В. Далее следует убедиться в наличии частоты 2 МГц на выводе 30 (сигнал ALE), что свидетельствует о нормальной работе тактового генератора. Также проверьте наличие уровня логической «1» на выводе 31 (EA). Если вышеуказанные сигналы присутствуют, микроконтроллер выполняет программу из внутренней памяти программ, т.е. функционирует нормально.

Для нормальной работы программы контроллера необходимо наличие сигнала синхронизации SYN на выводе 12 D5, получаемого из синусоидального напряжения (точка “3/B3”).

Канал 1,      5В / клетку

Точка «3/B3», сигнал 2VP

Канал 2,      2В / клетку

Вывод 12 D5, сигнал SYN

5 мс / клетку

Через 1…2 секунды после сброса при наличии сигнала SYN начинает  вырабатываться сигнал EQP и EQ (скважность этих сигналов приведена для версий программы контроллера  kdu3v30a и более поздних ).

5 мс / клетку

Канал 1,     5В / клетку

Вывод 12 D5, сигнал SYN

Канал 2,     2В / клетку

Вывод 3 D5, сигнал EQP,

вывод 1 D12…D14,

сигнал EQ

Также, на выводе 28 D5 должны появиться импульсы WDT для схемы регенерации с периодом следования 1 секунда, приводящие к сбросу микроконтроллера импульсами RES. Длительность импульсов WDT и RES  может быть иной, но не менее 5 мкс.

Канал 1,     2В / клетку

Вывод 28 D5, сигнал WDT

Канал 2,     2В / клетку

Вывод 9 D5, сигнал RES

50 мкс / клетку

1 секунда

Код ошибки 88

(Повреждение информации о перекрестке в микросхеме Flash-памяти D6 AT24C16)

Выключить и снова включить контроллер через 10 секунд

Убедиться, что микросхема D6 установлена в сокету.

Проверьте тип контроллера в программе конфигуратора контроллеров KDU-3 (вкладка “Контроллеры”)

Встроенный программатор		     Внешний программатор

С помощью программы KDU3 запрограммировать D6

Убедиться, что:

1. тумблер в положении «желтое мигание»

2. установлен джампер XP1

3. кабель “КДУ – ЭВМ” подключен

4. указан верный COM-порт

5. питание КДУ3 включено

Запрограммировать в соответствии с описанием на программатор

Заменить микросхему D6 и повторно запрограммировать ее.

Проверить печатную плату и сокеты D5, D6 на отсутствие замыканий, обрывов и т. д.

Проверить исправность блока питания контроллера

Код ошибки 99

(Отказ сторожевого таймера)

Выключить и снова включить контроллер через 10 секунд

Проверить напряжение питания +5В и при необходимости, блок питания.

Проверить осциллографом наличие импульсов амплитудой 5В  периодом 1 сек и длительностью не менее 40 мкс непосредственно на выводе 28 D5.

Проверить осциллографом наличие импульсов амплитудой 5В  периодом 1 сек  и длительностью не менее 10 мкс непосредственно на выводе 9 D5 и если они есть, заменить D5.

Проверить осциллографом прохождение импульсов амплитудой 5В периодом 1 сек по цепи: D3.2, R8, VD3, D3.3, D3.4, R6. При необходимости заменить неисправные элементы или устранить короткие замыкания или обрывы.

Если сторожевой таймер исправен, при замыкании выводов C4 на входе 9 D5 должны наблюдаться импульсы амплитудой 5В  с периодом следования 1,2 … 1,8 сек. (каждый импульс сопровождается щелчком реле K1, K2 на панели). Период срабатывания сторожевого таймера определяется номиналами R9, C3.

Код ошибки АА

(Короткое замыкание)

Недопустимо повторное включение питания до выяснения причин короткого замыкания.

Проверить сопротивление нагрузки в каждом канале и ликвидировать обнаруженные замыкания.  Следы сгоревшей изоляции удалить.

Проверить мегаомметром сопротивление изоляции кабелей в выходных цепях при испытательном напряжении 500В и при необходимости устранить выявленные повреждения изоляции. Следы сгоревшей изоляции удалить.

Снять монтажную панель и внешним осмотром монтажа  выявить  и при необходимости, заменить сгоревшие резисторы (R1 … R64), устранить повреждения изоляции и восстановить целостность монтажа. Следы сгоревшей изоляции удалить.

Внешним осмотром блока выявить  и заменить поврежденные элементы на плате контроллера. Убедиться в отсутствии замыканий выводов симмисторов на теплоотвод и исправности симмисторов «прозвонкой». Проверить целостность силовых печатных проводников на плате контроллера и боковых платах. Следы сгоревшей изоляции удалить.

Заменить предохранитель и включить питание контроллера, отключив нагрузку.

Повторного короткого 					Есть код  короткого

замыкания нет						замыкания

В тестовом режиме «2» (без контроля) проверить исправность выходов контроллера. При обнаружении неисправности, например, канала «красный 1» проверьте исправность элементов R1 или R2 монтажной панели,  VT16, VT8, R55, R63, D12, R47 платы контроллера, а также прохождение сигнала в этой цепи.

Если визуально  наблюдаются признаки короткого замыкания, повторите процедуру поиска неисправности сначала. В противном случае проверьте качество пайки резисторов R170, R199…R201,  R255, R256, исправность узла на компараторах D19.1, D19.2, трансформатор T17.

Подключите нагрузку и снова включите контроллер в тестовом режиме. Если какая-то из ламп не светится,  проверьте соединительные провода, разъемы и клеммные колодки.

Включите контроллер в рабочем режиме. При отключении по короткому замыканию проверьте организацию перекрестка – более 12 выходных каналов одновременно включаться не должны. Попытайтесь разгрузить выходы, задействовав свободные каналы. Резисторы R170,R199…R201, R255, R256 определяют амплитуду сигнала на выходе датчика тока, R186…R189 – порог срабатывания защиты. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИЗМЕНЯТЬ НОМИНАЛЫ ЭТИХ РЕЗИСТОРОВ.

Код ошибки BB

(Конфликт зеленых – есть напряжение на выходе «зеленого» канала при выключенном управлении силового симмистора. При нескольких неисправных направлениях на индикацию выводится первое обнаруженное)

Мегаомметром на напряжение 500В проверить сопротивление изоляции кабельной трассы направления, номер которого   высвечивается справа от кода ошибки. Либо, при отсутствии мегаомметра, отключить провод к нагрузке на клеммной колодке контроллера и в тестовом режиме при выключенной лампе убедиться, что ошибка исчезла. Устранить короткое замыкание в кабельной трассе, если оно имеет место.

Проверить симмистор на пробой. Убедиться в отсутствии замыкания выхода канала на фазу.

Проверить качество пайки соответствующего базового резистора R130…R135, R142, R143, R226…R229.

Убедиться в отсутствии замыкания коллектора соответствующего оптотранзистора VT55…VT62, VT65…VT68 на цепь GND, вывода 3 D15 на GND,  качество пайки R148…R151 и D17.4.

Проверить осциллографом наличие импульсов выборки амплитудой 5В на выводе 6 D15. При отсутствии  проверить работу дешифратора D1 и микроконтроллера D5.  Осциллографом должны наблюдаться  импульсы на выводах 21…26 D5, 1…3, 7, 11…15  D1. Проверить наличие импульсов на адресных входах 9…11 D15 и качество напряжения +5В.

Проверить осциллографом прохождение сигнала по цепи коллектор  оптотранзистора VT55…VT62,  вывод 3 D15, вывод 13 D17.4, вывод 8 D5 и правильность переключения каналов мультиплексора. Для этого удобно использовать двухканальный осциллограф в ждущем режиме. На первый канал в качестве синхронизирующего подается сигнал с вывода 6 D15, D23, на второй канал -  сигнал из вышеперечисленных точек по очереди. Контроллер следует перевести в тестовый режим «2» и по очереди переключать зеленые лампы. Во время низкого уровня на выводе 6 D15, D23  при наличии управления по второму каналу осциллографа должен наблюдаться импульс длительностью около 6 мкс для каждого канала. Положение этого импульса относительно начала синхронизирующего сигнала должно изменяться при переключении каналов. Слишком затянутые фронты импульсов, уменьшающие амплитуду сигнала, или «наползающие» на соседний канал, также недопустимы, как и отсутствие импульса. Опрос датчиков тока производится в два приема в момент максимумов полупериодов напряжения сети.

При исправных элементах срабатывание сигнализации должно наблюдаться при напряжении на зеленом выходе порядка 50…90В. Чувствительность обратной связи можно изменить подбором R130…R135, R142, R143, R226…R229. Изменять резистор R148 не рекомендуем. R149, R150 определяют порог срабатывания.

Код ошибки BD

(Отказ датчика зеленых – нет напряжения на выходе «зеленого» канала при включенном управлении силового симмистора. При нескольких неисправных направлениях на индикацию выводится первое обнаруженное)

Проверить наличие напряжения фазы в цепи «F1», «F2». Проверить исправность симмистора и целостность печатных проводников. Включение канала должно приводить  к появлению напряжения на одном из резисторов R118…R123, R136, R137, R212…R215. Проверьте управление симмистора.

Есть управление симмистором		      Нет управления симмистором

Проверить исправность светодиода оптотранзистора.

Проверить качество паек и исправность диодов VD12…VD27, VD29…VD36 моста в неисправном канале.

Проверить сигнал на выходе  соответствующего  регистра D12…D14, D22 (при включенном управлении низкий уровень сигнала) и заменить неисправный.  Проверить наличие сигнала на входе стробирования (вывод 11 D12…D14, D22). Если его нет, проверьте сигналы на выводах и исправность D1 и при необходимости замените ее. (Осциллографом должны наблюдаться  импульсы на выводах 21…26 D5, 1…3, 7, 9…15  D1) На выводе 1 D12…D14, D22 должен быть меандр частотой 100 Гц. При его отсутствии проверьте прохождение сигнала по цепи: вывод  3 D5, D3.6, C6, D3.5 и наличие меандра частотой 50 Гц на выводе 12 D5. При отсутствии или периодически пропадающем меандре проверьте напряжение сети и схему синхронизации (элементы D17.3, D2.3)

Проверить осциллографом наличие импульсов выборки амплитудой 5В на выводе 6 D15. При отсутствии  проверить работу дешифратора D1 и микроконтроллера D5. Проверить наличие импульсов на адресных входах 9…11 D15 и качество напряжения +5В. При отсутствии импульсов на адресных входах проверить их на выводах D5 и при необходимости заменить микроконтроллер.

Проверить осциллографом прохождение сигнала по цепи коллектор  оптотранзистора VT55…VT62, VT65…VT68,  вывод 3 D15, вывод 13 D17.4, вывод 8 D5 и правильность переключения каналов мультиплексора. Для этого удобно использовать двухканальный осциллограф в ждущем режиме. На первый канал в качестве синхронизирующего подается сигнал с вывода 6 D15, D23, на второй канал -  сигнал из вышеперечисленных точек по очереди. Контроллер следует перевести в тестовый режим «2» и по очереди переключать зеленые лампы. Во время низкого уровня на выводе 6 D15, D23  при наличии управления по второму каналу осциллографа должен наблюдаться импульс длительностью около 6 мкс для каждого канала. Положение этого импульса относительно начала синхронизирующего сигнала должно изменяться при переключении каналов. Слишком затянутые фронты импульсов, уменьшающие амплитуду сигнала, или «наползающие» на соседний канал, также недопустимы, как и отсутствие импульса. Опрос датчиков тока производится в два приема в момент максимумов полупериодов напряжения  сети.

Пороговое значение напряжения на зеленом выходе порядка 50…90В. Чувствительность обратной связи можно изменить подбором R130…R135, R142, R143, R226…R229. Изменять резистор R148 не рекомендуем. R149, R150 определяют порог срабатывания.

Код ошибки CC

(Перегорание красных – не зафиксировано протекание тока в «красном» канале при включенном управлении силового симмистора. При нескольких неисправных направлениях на индикацию выводится первое обнаруженное)

Проверить правильность выбора режима «ламповый / светодиодный» и правильность установки переключателей. Проверить исправность лампы и отсутствие обрывов в кабельной трассе и качество контактов в X1, X2. Проверить  наличие напряжения фазы в цепи «F1», «F2». Проверить исправность симмистора и целостность печатных проводников и резисторов R1, R7, R13,  R19,  R25, R31, R37, R43, R49, R55 монтажной панели. Проверьте фазировку при подключении к сети. Если при включении канала  напряжения на выходе нет, проверьте управление симмистора.

Есть управление симмистором		 Нет управления симмистором

Резкое отличие результата замера тока  от соседних каналов  при одинаковой нагрузке скорее всего связано либо с повреждением трансформатора, либо с плохой пайкой нагрузочного сопротивления, либо с отказом переключателя SA1.

В противном случае проверьте  качество пайки R173, R174, VD48, VD49,  R171, R172, R254, качество контакта XP2.

Проверить осциллографом наличие импульсов выборки амплитудой 5В на выводе 6 D20, D21, D24. При их отсутствии проверить работу дешифратора D1 и микроконтроллера D5. Проверить наличие импульсов на адресных входах 9…11 D15 и качество напряжения +5 В. При отсутствии импульсов на адресных входах проверить их на выводах D5 и при необходимости заменить микроконтроллер.

Проверить осциллографом прохождение сигнала с контролируемой красной обмотки на вход D20 (D21), вывод 3 D20 и D21, D24, вывод 1 D18.1, вывод 6 D17.1, вывод 7 D5 и правильность переключения каналов мультиплексора. Для этого удобно использовать двухканальный осциллограф в ждущем режиме. На первый канал в качестве синхронизирующего подается сигнал с вывода 6 D15, на второй канал – сигнал из вышеперечисленных точек по очереди. Контроллер следует перевести в тестовый режим «2» и по очереди переключать красные лампы. Во время низкого уровня на выводе 6 D20, D21, D24 при наличии управления по второму каналу осциллографа должен наблюдаться импульс длительностью около 10 мкс для каждого канала. Положение этого импульса относительно начала синхронизирующего сигнала должно изменяться при переключении каналов контроллера. Слишком затянутые фронты импульсов, уменьшающие амплитуду сигнала, или «наползающие» на соседний канал, также недопустимы, как и отсутствие импульса. Обратите внимание, что опрос датчиков тока производится в три приема в момент максимума напряжения в сети.

Проверить сигнал на выходе  соответствующего регистра  D12…D14, D22 (при включенном управлении низкий уровень сигнала) и  заменить неисправный. Проверить наличие сигнала на входе стробирования (вывод 11 D12…D14, D22). Если его нет, проверить сигналы на выводах и исправность D1 и при необходимости  заменить ее. (Осциллографом должны наблюдаться  импульсы на выводах 21…26 D5, 1…3, 7, 9…15  D1) На выводе 1 D12…D14, D22 должен быть  меандр частотой 100Гц. При его отсутствии проверьте прохождение сигнала по цепи: вывод 3 D5, D3.6, C6, D3.5 и наличие меандра частотой 50 Гц на выводе 12 D5. При отсутствии или периодически пропадающем меандре проверьте напряжение сети и схему синхронизации (элементы D17.3, D2.3)

Резисторы R173, R174 определяют порог, R172 и R254 – коэффициент усиления тракта.

Код ошибки CD

(Отказ датчика красных – фиксируется протекание тока через датчик при выключенном управлении силового симмистора. При нескольких неисправных направлениях на индикацию выводится первое обнаруженное)

Проверить правильность выбора режима «ламповый / светодиодный» и правильность установки переключателей.  Мегаомметром на 500В проверить сопротивление изоляции кабельной трассы того красного контролируемого направления, чей номер  высвечивается справа от кода ошибки. Убедиться, что красное неконтролируемое направление не замыкает на фазу. Либо отключить провод на клеммной колодке и в тестовом режиме при выключенной лампе убедиться, что ошибка исчезла. Возможно замыкание одного из сгоревших проволочных резисторов монтажной панели на соседний (желтый) канал. Устранить короткое замыкание, если оно имеет место.

Проверить симмистор на пробой. Убедиться в отсутствии замыкания выхода канала на фазу на плате контроллера.

Проверить качество пайки R173, R174, VD48, VD49,  R171, R172, R254, качество контакта XP2, SA1.

Проверить осциллографом наличие импульсов выборки амплитудой 5В на выводе 6 D20, D21, D24. При отсутствии проверить работу дешифратора D1. (Осциллографом должны наблюдаться  импульсы на выводах 21…26 D5, 1…3, 7, 9…15  D1) Проверить наличие импульсов на адресных входах 9…11 D20, D21, D24 и качество напряжения +5В. При отсутствии импульсов на адресных входах проверить их на выводах D5 и при необходимости заменить микроконтроллер.

Проверить осциллографом прохождение сигнала с контролируемой красной обмотки на вход D20 (D21, D24), вывод 3 D20, D21 и D24, вывод 1 D18.1, вывод 6 D17.1, вывод 7 D5 и правильность переключения каналов мультиплексора. Для этого удобно использовать двухканальный осциллограф в ждущем режиме. На первый канал в качестве синхронизирующего подается сигнал с вывода 6 D15, на второй канал – сигнал из вышеперечисленных точек по очереди. Контроллер следует перевести в тестовый режим «2» и по очереди переключать красные лампы. Во время низкого уровня на выводе 6 D20, D21, D24 при наличии управления по второму каналу осциллографа должен наблюдаться импульс длительностью около 10 мкс для каждого канала. Положение этого импульса относительно начала синхронизирующего сигнала должно изменяться при переключении каналов контроллера. Слишком затянутые фронты импульсов, уменьшающие амплитуду сигнала, или «наползающие» на соседний канал, также недопустимы, как и отсутствие импульса. Опрос датчиков тока производится в три приема в момент максимума напряжения в сети.

Резисторы R173, R174 определяют порог, R172 и R254 – коэффициент усиления тракта.

Код ошибки EE

(Отказ питания – обнаружено пропадание нескольких периодов сети)

Замерить напряжение сети на контактах монтажной панели. (Оно должно быть более 170 В) Убедиться в отсутствии обрывов в монтаже монтажной панели и исправности сетевого выключателя (автомата).

Осциллографом проверить прохождение сигнала частотой 50 Гц по цепи R185,  вывод 14 D17.3, вывод D2.3, вывод 12 D5. При отсутствии сигнала на контакте 3/B3 платы контроллера проверить исправность трансформатора блока питания T18 (обмотка 8-9).

Резисторы R194, R195 определяют гистерезис и порог запуска схемы.