ООО «КОМСИГНАЛ»

Автоматизированная система управления

наружным освещением

АСУ «ГОРСВЕТ»

Автоматизированная система управления наружным освещением АСУ “ГОРСВЕТ” (в дальнейшем “система”) предназначена для централизованного управления наружным освещением территории города и диспетчеризации работы инженерного оборудования шкафов управления с центрального диспетчерского пункта.

Система должна обеспечивать:

- автоматическое включение и выключение вечернего и ночного освещения по утвержденному графику;

-  включение и выключение по команде оператора диспетчерского пункта вечернего или ночного освещения;

- передачу команд и снятие информации с любого шкафа управления;

- возможность ручного включения или выключения вечернего или ночного освещения на шкафе управления обслуживающим персоналом;

- периодический контроль за состоянием линий связи на всем протяжении с указанием места нарушения;

- периодический контроль  работоспособности оборудования шкафа управления;

- периодический контроль силовой сети по всем фазам;

- передачу на диспетчерский пункт информации об открытии двери ТП с указанием времени вскрытия и закрытия;

- передачу на диспетчерский пульт информацию о подключенной нагрузке к  каждой фазе с и определение количества перегоревших ламп на линии;

- передачу на диспетчерский пульт информацию о количестве потребленной энергии при наличии счетчика электроэнергии.

Наше предприятие располагает технологиями передачи информации по выделенным телефонным линиям связи, линиям освещения 0,4 кВ., и по радиоканалу. Возможны следующие варианты построения системы АСУ «Горсвет».

Вариант 1. Передача информации только по сети 0,4 кВ. На центральном диспетчерском устанавливается управляющий компьютер и модем передачи информации по осветительной сети 0.4 кВ. В шкафах освешения  устанавливаются контроллеры сбора информации, совмещенные с модемами осветительной сети. Передача информации осуществляется по радиальной схеме или кольцевой схеме по сети 0,4 кВ.

Вариант 2. Передача информации по радиоканалу. В центральном диспетчерском пункте устанавливается управляющий компьютер,  радиомодем на частотах 40 МГц., 147-170 МГц. или 410-470 МГц. В шкафах управления устанавливается контроллер сбора информации, совмещенный с радиомодемом на такой же частоте. Передача информации осуществляется по радиоканалу по радиальной схеме.

Вариант 3. Комбинированный. В центральном диспетчерском пункте устанавливается управляющий компьютер,  радиомодем на частотах 40 МГц., 147-170 МГц. или 410-470 МГц.  и модем передачи информации по осветительной сети 0.4 кВ. В узловых и части оконечных шкафах управления устанавливается контроллер сбора информации, совмещенный с радиомодемом, и модем передачи по линии осветительной сети 0.4 кВ. В остальных шкафах устанавливаются контроллеры сбора информации, совмещенные с модемами осветительной сети. Передача информации осуществляется по радиоканалу по радиальной схеме, а от узловых и оконечных контроллеров к промежуточным по сети 0,4 кВ. Кроме того, сохраняется возможность передачи информации и только по сети 0.4 кВ., что увеличивает надежность  системы.

По всем вопросам обращаться: 620028 г. Екатеринбург ул. ВИЗ-Бульвар 13

ООО «Комсигнал» тел. 8-343-263-70-25, 8-343-358-08-01.

email: comsi@imail.ru